Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет автоматики и вычислительной техники

Кафедра радиоэлектронных средств

Отчёт по дисциплине

«Аппаратные средства вычислительной техники»

Лабораторная работа №2

«Принципы выполнения команд ветвления, организация циклов и подпрограмм»

Вариант 20

| Выполнил: | студент группы ИНБб-3301 |  | ______________ |  | /В.Е. Янактаева/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверил: | преподаватель кафедры РЭС |  | ______________ |  | /М.А. Земцов/ |

Киров 2026

Задание по варианту

- Текст программы

.686

.model flat,stdcall

.stack 100h

.data

X dw 381Eh

Y dw 0F120h

Z dw 3F9Bh

Q dw 3981h

X_prime dw ?

Y_prime dw ?

Z_prime dw ?

Q_prime dw ?

M dw ?

R dw ?

.code

ExitProcess PROTO STDCALL :DWORD

Start:

xor Eax, Eax

xor Edx, Edx

xor Ecx, Ecx

xor Ebx, Ebx

_start:

; Загрузка значений X, Y, Z, Q в регистры

mov ax, [X]

mov bx, [Y]

mov cx, [Z]

mov dx, [Q]

; Цикл: из младших байтов вычесть 43 (2Bh)

lea esi, [X]              ; ESI = адрес X (начало массива)

lea edi, [X_prime]        ; EDI = адрес X_prime (начало результатов)

mov ecx, 4                ; ECX = 4 элемента

cycle_subtract:

mov ax, [esi]         ; загружаем текущее слово

mov bl, al           ; BL = младший байт

sub bl, 43           ; вычитаем 43

mov al, bl           ; новый младший байт

mov [edi], ax         ; сохраняем результат

add esi, 2            ; переход к следующему слову

add edi, 2            ; переход к следующему результату

loop cycle_subtract  ; повторяем 4 раза

; Загружаем результаты X', Y', Z', Q' в регистры

mov ax, [X_prime]

mov bx, [Y_prime]

mov cx, [Z_prime]

mov dx, [Q_prime]

; Вычисление M = X' & Z' or Y'

mov ax, [X_prime]

and ax, [Z_prime]        ; AX = X' & Z'

or ax, [Y_prime]         ; AX = (X' & Z') or Y'

mov [M], ax              ; сохраняем M

; Сравнение M с 1324h

cmp ax, 1324h

jne _subroutine1         ; Если M != 1324, переход к п/п 1

je _subroutine2          ; Если M == 1324, переход к п/п 2

_subroutine1:

; п/п 1: R = M + 061Bh

mov ax, [M]

add ax, 061Bh

mov [R], ax

jmp _check_high_byte

_subroutine2:

; п/п 2: R = 0028h

mov ax, 0028h

mov [R], ax

jmp _check_high_byte

_check_high_byte:

; Проверка старшего байта R >= 31h

mov ax, [R]

mov ah, byte ptr [R+1]   ; старший байт R

cmp ah, 31h

jae _addr1               ; Если >= 31h, переход к АДР1

jb _addr2                ; Если < 31h, переход к АДР2

_addr1:

; АДР1: R = R - 11F1h

mov ax, [R]

sub ax, 11F1h

mov [R], ax

jmp _end

_addr2:

; АДР2: R = R xor 1F08h

mov ax, [R]

xor ax, 1F08h

mov [R], ax

jmp _end

_end:

; Результат в R

mov ax, [R]

exit:

Invoke ExitProcess, R

End Start

- Верификация программы

Рисунок 1 – Контрольные значения

Рисунок 2 – Содержимое регистров

Вывод: В ходе лабораторной работы были изучены принципы выполнения команд ветвления, а именно команды jmp (безусловный переход), cmp (сравнение), jne (переход, если не равно), je (переход, если равно), jae (переход, если больше или равно), jb (переход, если меньше), call (вызов подпрограммы), ret (возврат из подпрограммы), loop (организация цикла).